- 采购需求

一、采购标的

1. 北京经济管理职业学院固安校区，校园内（见采购明细）的室内外清洁保洁、绿化养护，水电供应服务（含能源管理）、设备运行、门窗保养维修、维护等校园内需要维修的项目。

二、商务要求

1. 服务期限：2025年4月1日-2026年3月31日

服务地址：北京经济管理职业学院固安校区。

2. 付款方式：每季度结算一次。中标人应在合同签订后7天内，按约定的方式向甲方缴纳5万元的履约保证金。采购人在收到中标人的履约保证金后的15个工作日内支付第一季度服务费（4月-6月)，第二季度服务费于当年7月支付（7月-9月)，第三季度服务费于当年10月份支付（10月-12月)，第四季度费用于次年1月份支付（当年1月-3月)。履约保证金为中标人履行本合同的担保，用于补偿或赔偿采购人损失。若因中标人不履行其合同义务，采购人有权自行扣除相应的违约金、补偿金、损失等。履约保证金在被扣除后，中标人应在采购人要求的期限内立即向甲方补足至5万元，若逾期7日仍未补足至5万元的，采购人有权单方解除本合同，并有权要求中标人赔偿甲方损失与支付合同总价款5%的违约金。合同服务期满后30天内，采购人在扣除中标人应承担的责任（如违约金、补偿金、损失等）后，将把剩余的履约保证金退还中标人。

注:每次采购人支付前，中标人需向采购人开具数额对应的合法合格的增值税普通发票，如发票出现任何问题(包括但不限于合法性、金额、开具项目等）采购人有权拒绝支付相应合同款项，且因此产生的损失由中标人承担。若采购人付款后发现发票存在问题的，中标人自收到采购人通知起2日内更换合格发票，否则中标人应承担一切责任并赔偿采购人损失。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的目标：北京经济管理职业学院固安校区物业管理旨在打造安全、舒适、清洁、有序的校园环境。功能上，要保障校区设施的良好维护与修缮，确保水电等基础设施稳定运行，为教学、生活提供坚实后盾。在环境管理方面，负责校园清洁卫生、绿化养护，营造优美景致。在室内保洁方面，负责教学、办公、宿舍等公共区域清洁保洁，提供整洁舒适的环境。同时，通过高效的资源管理与合理调配，提升服务效率，促进校区的正常运转与和谐发展，增强师生的归属感与满意度。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人应根据中华人民共和国下列法律法规及行业规范标准编制投标报价，中标后并按相关规范标准完成本项工作。

(1)《中华人民共和国民法典》

(2)《北京市生活垃圾管理条例》

(3)《园林绿化养护标准》

(4)《北京高校物业管理服务人员配置及费用测算指导意见》

(5)其他涉及相关法律法规

注：上述标准、规范及规程仅为本项工作的最基本依据，并未包括实施中所涉及的全部标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

2. 服务内容及要求

北京经济管理职业学院固安校区物业管理服务要求

一、服务范围

（一）室外清洁、保洁服务范围

校园内（见服务明细），公共区域所有硬质地面进行日常的卫生保洁及相关服务，主要含道路、人行道、楼前广场及附属的果皮箱、座椅、灯杆等，及一个公共卫生间等相关范围。

（二）室内清洁、保洁服务范围

校园内（见服务明细），教学主楼、教学副楼、实验南楼、实验北楼、1号教学楼、2号教学楼、黄炎培大讲堂、图书馆、办公楼、学生公寓A、B、C、D、E、F、G座、学生第一食堂、学生第二食堂、学生第三食堂、校医院、西门子工程师实验楼、社区综合服务楼、老干部活动中心、大学生活动中心、培训楼（小白楼）、星辰公寓、体育馆卫生间、单身宿舍楼卫生间、航空实训基地卫生间、后勤管理处办公公共区域、电梯轿厢等相关范围。

（三）校园绿化管理、养护服务范围

校园内（见服务明细、不含预留地），草坪、杂草地、灌木、藤木、地被、野生组合地被、石凳、石椅、园路、雕塑、水池、花廊等相关范围。

（四）校园维修服务范围

校园内（见服务明细），教学主楼、教学副楼、实验南楼、实验北楼、1号教学楼、2号教学楼、黄炎培大讲堂、图书馆、办公楼、学生公寓A、B、C、D、E、F、G座、星辰公寓、学生第一食堂、学生第二食堂、学生第三食堂、校医院、西门子工程师实验楼、社区综合服务楼、老干部活动中心、大学生活动中心、培训楼（小白楼）、体育馆、发电机房、航空实训基地、后勤管理处办公公共区域、11配电室、12配电室、13配电室、第1配电室、第2配电室、室外配电柜等校区内一切强电、弱电（不含网络设备）、给排水、空调设备，路灯及景观照明和各种井盖（含社区）、雨污水提升设施设备、发电机房、锅炉房照明等相关范围。

（五）信息化管理服务

采用成熟的信息化管理平台，可通过在线报修、服务监督管理、能耗管理（节能减排）、绿化管理等信息化手段提高项目管理水平和服务质量。

（六）安全应急预案措施

1、发生火灾；

2、发生自然灾害；

3、发生公共卫生事件；

4、其他专项要求。

二、服务明细

（一）室内清洁、保洁

室内清洁、保洁服务范围

| 序号 | 名称 | 保洁面积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学主楼 | 6791.61 | 其中含黄炎培大讲堂、612大阶梯教室、公共教室45个、教师休息室8个卫生 |
| 2 | 教学副楼（实验实训1号楼） | 1217.51 | 教学楼 |
| 3 | 实验南楼（实验实训2号楼） | 1126.14 | 教学楼含10个机房 |
| 4 | 实验北楼（实验实训中心） | 1320.51 | 含14个机房日常卫生 |
| 5 | 1号教学楼 | 800 |  |
| 6 | 2号教学楼 | 1154.31 | 含6间公共教室 |
| 7 | 图书馆 | 1475 |  |
| 8 | 办公楼 | 1481.08 | 办公楼（含一层、二层会议室、接待室、多功能厅等公共办公室） |
| 9 | 七栋公寓楼 | 6859.39 | 含浴室 |
| 10 | 教工餐厅（3食堂2层） | 474 |  |
| 11 | 学生三食堂1层基本伙 | 258 |  |
| 12 | 校医院 | 287.17 |  |
| 13 | 西门子工程师实验楼 | 920.8 |  |
| 14 | 社区综合服务楼 | 107.8 | 办公楼 |
| 15 | 单身宿舍楼卫生间 | 31.8 |  |
| 16 | 老干部活动中心 | 597.93 |  |
| 17 | 大学生活动中心 | 1284 |  |
| 18 | 星辰公寓（学生公寓） | 580 |  |
| 19 | 体育馆 | 48 | 门厅、过道、两个卫生间 |
| 20 | 航空实训基地 | 65.38 | 卫生间 |
| 21 | 社区居委会 | 30 |  |
| 22 | 社区乒兵球活动室 | 30 |  |
| 23 | 后勤管理处办公公共区域 | 106.29 | 门厅、过道、会议室、两个卫生间 |
|  | 合计 | 27046.72 |  |

（二）室外清洁、保洁

室外清洁、保洁和绿化管理养护服务范围

| 序号 | 名称 | 面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西外环路 | 9329.44 |  |
| 2 | 南外环路 | 3317.04 |  |
| 3 | 东外环路 | 19301.97 |  |
| 4 | 园丁路 | 4400.48 |  |
| 5 | 大门口内侧路 | 3499.44 |  |
| 6 | 文体活动中心广场 | 1314 |  |
| 7 | 中德北至体育馆路 | 1166.07 |  |
| 8 | 中德周围道路 | 2070.4 |  |
| 9 | 办公楼广场 | 3721.1 |  |
| 10 | 三食堂北侧广场 | 1081.2 |  |
| 11 | 三食堂南侧小广场 | 384.1 |  |
| 12 | 图书馆路 | 4916.11 |  |
| 13 | 教学主楼南侧广场 | 2991.6 |  |
| 14 | 动力路 | 3444.7 |  |
| 15 | 体育场南道路 | 2027.4 |  |
| 16 | 校医院 | 1000 |  |
| 17 | 大学生基地院内 | 1040 |  |
| 18 | 单身楼南侧 | 1231.8 |  |
| 19 | 公寓E\D之间 | 858 |  |
| 20 | 公寓C\D之间 | 1664 |  |
| 21 | 公寓F\G之间 | 975 |  |
| 22 | 公寓G座南侧院内 | 650 |  |
| 23 | 教学2号楼与1号楼之间 | 1160 |  |
| 24 | 教学1号楼南侧院内 | 580 |  |
| 25 | 航空实训基地院内 | 3434 |  |
| 26 | 游泳池北墙外原水泵房院内 | 700 |  |
| 27 | 动力中心东路至培训楼（小白楼）路 | 7200 |  |
|  | 合计 | 83457.85 |  |

备注：校园道路垃圾桶55个，雨篦子90个。

（三）绿化管理养护服务范围

乔木：1762棵；灌木：293棵；竹林503㎡；藤木35颗；地被：42052㎡；野生组合地被：7277㎡；野花组合5041㎡。

草坪面积：43369㎡，杂草面积：154109㎡。

| 序号 | 名称 | 草坪面积（㎡） | 草地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学区绿化 | 19851 | 45185 |
| 2 | 体育场投掷区 |  | 7000 |
| 3 | 校医院周边 |  | 1044 |
| 4 | 公寓C、D、E座东侧 |  | 1488 |
| 5 | 公寓F、G座之间 |  | 650 |
| 6 | 公寓G座南侧院内 |  | 325 |
| 7 | 教学1号楼南侧院内 |  | 290 |
| 8 | 社区东侧草地 |  | 2540 |
| 9 | 锅炉房院内杂草地 |  | 9000 |
| 10 | 培训楼（小白楼） |  | 8772 |
| 11 | 社区西侧 | 23518 | 71855 |
| 12 | 老医院 院内 |  | 4160 |
| 13 | 老年活动中心后院 |  | 1800 |
| 14 | 合计 | 43369 | 154109 |
| 总计 |  | 197478㎡ |  |

（四）水电供应服务（含能源管理）、设备运行、门窗保养维修、维护

1、维修服务范围：

维修服务范围为北京经济管理职业学院固安校区（家属院居民楼内水电除外）所有室内外维修维护，包括但不限于以下几项：

1.1 主楼（教学楼）地上六层主要有：办公室、多媒体教室、阶梯教室、值班室、视频会议室、计算机机房、演播室、媒体制作室、电教室、配电室、电梯控制室、中央空调相关设备维护、消防控制室等。开水间、卫生间。

1.2 副楼（实验实训1号楼）地上四层主要有：办公室、多媒体教室、计算机机房、值班室、媒体制作室、配电室、电教室等。开水间、卫生间 。

1.3 办公楼地上三层主要有：办公室、多功能厅、值班室、配电室、电教室等。开水间、卫生间 。

1.4 图书馆地上三层主要有：办公室、图书室、自习室、配电室、值班室等。开水间、卫生间 。

1.5 实验北楼（实验实训中心）地上四层主要有：办公室、值班室、媒体制作室、电教室等。视频会议室、配电室、计算机机房。开水间、卫生间 。

1.6 实验实训二号楼地上二层主要有：办公室、值班室、配电室、媒体制作室、电教室等。视频会议室、计算机机房。开水间、卫生间 。

1.7 教学一号楼地上三层主要有：办公室、值班室、配电室、计算机机房等。开水间、卫生间。

1.8 教学二号楼地上三层主要有：办公室、值班室、配电室、珠宝展示教室、珠宝打磨教室、学习鉴定教室等。开水间、卫生间。

1.9 校医院、体育馆主要有办公室、值班室、配电室。开水间、卫生间14个。

1.10 学生公寓共8座，其中四层公寓5座，三层公寓3座（其中1座是星辰公寓），公寓主要有：宿管值班室、洗衣房、洗漱间、洗澡间、晾衣房。配电室、开水间、卫生间。

1.11 10KV开闭站1座、变配电室2座、配电室2座、室外配电柜若干。

1.12 大学生活动中心：活动室、办公室等所有用房。

1.13 培训楼（小白楼）：共3层，包括厨房、住宿、会议室等。

1.14 后勤管理处办公公共区域：包括门厅、过道、会议室、两个卫生间。

1.15 食堂除厨房专业（设备、设施）的维修外，其余由中标人维修。

2、物业维修事项及具体内容

2.1所有楼宇内外设备、设施和配电箱柜、各种井盖的管理，维护。

区域包括：变配电室、配电柜（含室外配电箱柜）、泵房（含室外雨水泵房和排污井水泵）、强电井等。

2.1.1保障楼内外水、电（包括社区、校园室外照明系统）、空调系统的正常运转。

2.1.2保障强弱电系统的正常运转（不含网络）。

2.1.3电梯的用电安全。

2.1.4做好有关设备的日常维护。

2.1.5做好房屋公共区域的日常管理。

2.1.6做好配电室的管理。

2.2办公楼房屋（包含校园所有楼宇）、公共设施和设备的管理、维护。

区域包括：办公楼房屋，入口、大堂、语堂、电梯厅、楼梯间、梯台及上下水道，落水管、水箱、天线、电铃、供电线路（含地埋线路）、室内外给排水管路（含地埋管路）、消防设施、公共照明、计量表节门、阀、喷淋、交配电、高压水泵、雨污水泵房（井）、自来水管井、雨水管井、煤气管井、热力管井、自行车棚、停车场等。

对校内房屋、公共设施、设备做经常性检查，并对出现的问题进行维修。确保校内的供水、供电、供暖、照明、消防、通信、空调、电梯、排水等设备安全正常运行。

2.3校区所有楼内外及体育设施、设备的管理、维修。

2.4所有楼宇内外设备、设施的维修及范围（包括但不限于以下几项）。

2.4.1水:水龙头、水箱、水表、上下水管（含地埋管线）、各类阀门（含室外管井阀门、浴室混水阀）、各种井盖、水池、渗漏、堵塞、软管、花洒、花洒出水电磁阀、蹲坑、冲水阀、感应器等。

2.4.2电:电灯、电扇、各类开关、插座、电线（含地埋线路）、配电箱（柜）、热水器、电开水器、空开、漏电保护、各种路灯、分体空调维修及移机。

2.4.3记录和存档

将维修后的电路恢复原状，并清理现场，同时将故障诊断、维修方法、更换的元件等信息记录存档，以便后续维护和故障排除。

2.4.4门窗:锁、扣、玻璃、纱窗、拉门。

2.4.5语堂、图书馆、教室等课桌椅定期维护、维修。

2.4.6学生宿舍家具:床、柜、桌椅等及时维护维修。

三、服务标准和要求

（一）上下水维修标准

1、供水系统应保持正常运行，无泄漏、堵塞和水压不足等问题。

2、水龙头、阀门和管道应无渗漏（含局部地埋管线），操作灵活，关闭严密。

3、水表应正常工作，读数准确。

4、马桶、洗手盆等卫生设备应排水顺畅，无渗漏和堵塞。

5、下水疏通与维修标准

5.1排水系统应保持畅通，无堵塞和渗漏。

5.2排水管道应无裂缝、破损和腐蚀。

5.3地漏、马桶、洗手盆等排水设备应排水迅速，无渗漏和异味。

5.4排水管道应定期进行疏通和清洗，防止堵塞和异味产生。

（二）门窗检查与维修标准

1、检查门窗的密封性：观察门窗的密封条是否有损坏、脱落等现象，如果有，需要及时更换。

2、检查门窗的五金件：观察门窗的五金件是否有损坏、松动等现象，门锁是否损坏，如果有，需要及时维修或更换。

3、检查门窗的开启和关闭是否顺畅：观察门窗的开启和关闭是否顺畅，如果有卡顿或异响，需要及时维修。

4、检查门窗的玻璃：观察门窗的玻璃是否有损坏、划痕等现象，如果有，需要及时更换。

5、检查门窗的框架：观察门窗的框架是否有损坏、变形等现象，如果有，需要及时维修或更换。

6、更换密封条：如果门窗的密封条损坏或脱落，需要及时更换。更换密封条时，需要先将旧密封条拆除，然后将新密封条安装在门窗的槽口中，并确保新密封条与门窗的槽口紧密贴合。

7、更换玻璃：如果门窗的玻璃损坏或划痕，需要及时更换。更换玻璃时，需要先将旧玻璃拆除，然后将新玻璃安装在门窗上，并确保新玻璃与门窗的框架紧密贴合。

8、维修门窗的框架：如果门窗的框架损坏或变形，需要及时维修或更换。维修门窗的框架时，需要先将损坏的框架拆除，然后将新的框架安装在门窗上，并确保新的框架与门窗的连接牢固。

（三）设备管理服务要求

为保证学校设备的正常运行，物业管理单位要配备一位项目工程维修主管，要明确其职称标准，负责全部设备的使用、管理和技术保障。

1、水及卫生设备管理要求

1.1条件要求：有综合维修工不少于5人，具有独立完成维修能力（持相关资格证书）。

1.2工作任务：负责各个楼宇的给排水、消防用水的正常保障；负责各个公寓和公共洗澡间的洗澡水控系统的维修、负责各种给排水管线，水、卫设备和楼宇内外、管井各种水泵、排污泵、提升泵的使用、管理、维修、拆旧换新；负责各种水箱、水罐的清洗和消毒；负责污水、雨水管道的疏通，隔油池、积水坑的清掏、清运（不含化粪池）。

1.3要求：保证每日24小时有人值班，实行计划、不间断的巡查检修，确保24小时冷热水供应不断；给排水管道（含暗埋部分）、设备、卫生器具无跑、冒、滴、漏现象，消防水池内备水充足，自动补水系统灵敏可靠，消防管道内水压保持在标准范围内；各种水泵均要保持在良好的技术状态，单机的故障排除维修时间不超过8小时，非长期运行的设备每月检查启动一次，生活热水（洗澡水）水箱及时消毒，隔油池及时清掏确保不外溢，坚持交接班制度，认真做好工作记录和维修登记，每月查水表一次，并做好登记。

2、配电设备管理要求

2.1条件要求：持有高压运行特种作业操作证人员不少于4人，持有低压维修电工特种作业操作证不少于4人。

2.2工作任务及分工：高低压配电室值班由高压电工担负，其中班长一名；电气、电缆、线路、灯具、电机等维修、保养主要由低压电工担负，其中班长一名；安全用电的检查监督工作由全体电工负责。

2.3要求：高低压配电室为学校的重要部位，必须高度重视，坚持24小时值班，每班不少于2人，高压班长负责配电室的全面工作，按受和执行调度命令，审查运行记录。值班人员要认真填写值班记录，每小时抄写1次电流负载及电度表计量读数。在停送电过程中认真执行各种规章制度，正确地进行倒闸操作；严格遵守规章制度，认真巡视设备运行情况，发现异常和故障隐患要及时上报，正确果断的处置，并做好记录。认真做好交接班。配电室配备专用工具不得挪作他用；配电室内要保持整洁，按规定配备以外的任何物品不得带进配电室；各楼层配置的配电柜、盘要定期检查维修，各种电气开关、插座、照明灯具及时检修更换；对消防系统设备配置的电器及其他电器、电源要经常检测、保证紧急情况下设备的正常使用；每周对用电情况进行一次检查，对违反规定的要照章严肃处理。遇到市电停电时，启动两台800KW柴油发电机进行发电，并每周检查发电机组状态，对发电机组空载启动一次，确保发电机正常进行，高压绝缘用具定期进行专业检测，保证所有绝缘用具在检测合格有效期内使用。

3、空调、通风设备、给排水设备的管理要求

条件要求：能熟练判断和处置各种故障，能组织完成分体空调设备的维护维修、保养、移机和中央空调和分体空调的清洗；能正确判断和处置机组运行的各种故障；维修工还需熟练掌握空调、运水系统的机械性能、工作原理，能独立完成维修和保养任务，能够维修各种给排水设备。。

4、其他保养和维修、采购的要求

4.1工作内容：

4.1.1制定建筑装饰、设备设施、家具等年度、季度维修计划，呈送报批并组织实施。

4.1.2受理机关报送的维修项目的审核并提出处理意见，报有关部门审批。

4.1.3做好季节性设施设备的检查维修工作，组织技工搞好维修。

4.1.4定期做好各种公用设施、公用设备的巡查工作，发现问题及时做出处置。

4.1.5做好所有楼宇给排水管道的疏通和院内道路的维护工作。

4.1.6泵房每天由值班人员打扫一次，确保泵房地面和设备外表的清洁。

4.2工作标准

4.2.1制定维修计划，必须要有预见性，制定计划要科学管理，并附有分步工作日程安排。

4.2.2落实报修与维修工作

接到报修后10分钟内到达现场，快速维修，不能当时维修的要制定应急方案，在确保不能影响学生正常生活和教育教学的情况下，保证在48小时之内维修完毕，要建立维修服务的自我质量监督机制，保障高标准的维修质量。

4.2.3 周密做好采购计划

必须精心组织、计划周密、勤俭节约，按期保质保量完成采购工作，要做细备件库的信息化管理，经常核查库存，为维修工作做好保障。

4.2.4每日必须对各种公用设施，设备(包含室内外管井管沟、社区和校园的各种井盖)进行3次巡查，并建立巡查记录及维修档案，保证设施、设备的正常使用。

4.2.5必须定期检查给排水管线的疏通情况，不发生上下水跑、冒、滴、漏现象。

工程日用：分体空调移机产生的全部材料费用(含铜管)、室内外单次维修单台设备或材料500元以内(含500元)的全部由中标人负责，超过500元的全部由采购人负责，更换材料与设备需与原型号符合，质量达到国家标准，且采购人只负责需要购买的设备或材料，人工安装、调试、检测等费用由中标人承担；按照采购人要求，在一个地点单次新装设备和材料费200元以内（含200元）由中标人负责，质量达到国家标准，小型安装超过200元的设备和材料，全部由采购人负责，且采购人只负责需要购买的设备或材料，人工安装、调试、检测等费用由中标人承担。

设备或材料、耗材品种包括：日光灯管、室外路灯、磨砂灯泡、白炽灯、插管节能灯、电线电缆、启辉器、日光灯电子镇流器、塑料线卡、塑料涨塞、机油、502胶、107胶、哥俩好胶、大力士胶、砂纸、生料带、绝缘塑料胶布、插头、插座、各种照明和空调、风机、风扇的控制开关、配电箱柜内的开关、显示仪表、电池、各种阀门（含室外管井阀门）、龙头、暖气片、卫生间脚踏阀、浴室混水阀、花洒出水电磁阀、花洒、各种井盖等。

5、能源管理服务的要求

# 中标人要本着节约能源的总体要求，按照DB11∕T 1267-2021 高等学校能源消耗定额，控制学校能源消耗。定期提出节能合理化建议，对校内水电气暖等能源设备由专人进行精细化管理。积极推进各项节能技术措施，采购节能产品，正确使用节能设备，定时巡查教室夜间下课后照明和空调、插座是否断电。每月统计水、电、燃气、供热等各项能源消耗，做能源报表，每月把环比和同比能源消耗分析报告主动交给后勤主管部门，年度进行各项数据汇总，向学校汇报各种能源消耗情况，协助学校推进各项能源管理工作。

- 绿化养护标准

乔木/ 灌木/藤木 /地被/ 草坪

1、灌木整形修剪，每年不少于9次；

2、乔木修剪每年不少于3次；

3、绿地整治修剪，每年修剪不少于9次；

4、及时除掉杂草，每年除杂草不少于9次；

5、按土壤肥力、绿地种类、生长情况，适时适量施有机肥不少于4次；

6、树木缺株≤3%，树干挺直；

7、树木整体枝叶受害率≤8%，树干受害率≤5%；

8、花卉缺株倒伏的花苗≤3%，基本无枯叶、残花；

9、花卉植株受害率≤5%；

10、草坪覆盖率≥98%，绿色充分，黄土不露天；

11、绿地保洁每天不少于1次；

12、极端天气(如台风/暴雨/ 冰雪/干旱等极端天气)应加 强绿植加固、排水、抗旱、防火措施；

13、各类乔、灌、草等植物长势良好，修剪整齐美观;绿地内无影响景观的杂物、垃圾等，无树挂、乱拴乱挂等现象，无改变用途和破坏、践踏、占用现象;

14、根据植物生长习性及环境温度，对植物采取相关保护措施，如北方地区冬季进行树干包裹等;

15、大风、暴雨等恶劣天气来临前，应做好行道树以及浅根类树种的防风修剪及加固；

16、有害绿化药剂、肥料使用应进行公示，废弃物处理符合相关规定;

17、设置植物名牌，名牌内容应准确；

18、建设各类主题、植物专类景点;景点内各类景观要素应适合该景点的宣传、教育等功能，并满足师生游憩需求;

19、景观中可能会对师生构成安全隐患的，如假山、水体等，应设置防护设施及安全提示;

20、按学校要求运用各种载体开展绿化宣传活动，引导师生积极参与校园绿化建设。

（五）绿化养护服务要求

1、生长势

1.1草坪长势旺盛，整齐雅观。

1.2灌木和花卉长势良好，枝叶健壮，枝多叶茂，叶色鲜艳，无枯枝残叶，花卉适时开花，花多色艳，保证常年开花植物一年四季鲜花盛开；花坛轮廓清晰，无残缺，绿篱无断层。

1.3乔木生长旺盛，枝叶健壮，枝条粗壮，叶色浓绿，无枯枝残叶。

2、修剪

2.1草坪需按要求修剪，使草坪的高度一致，边缘整齐。

2.2灌木花卉需按要求修剪。灌木和花卉做到既整齐美观又能适时开花，花多色艳；花谢后及时将残花残枝剪去。绿篱和花坛整形效果要与周边环境协调，增强园林美化效果。

2.3乔木需按要求修剪。乔木花繁叶茂。修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，修剪截口要平滑不得劈裂，留桩长度不得超过2厘米；荫枝、下垂枝、下缘线的萌蘖枝及干枯枝枯叶要及时剪除。

3、灌溉、施肥

草坪需按要求追肥，使草坪保持良好的长势。灌木花卉、乔木每年春、秋季结合除草松土重点施肥，施肥量根据树木的种类和生产情况而定。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料外露。乔木施肥穴的规格一般为30*（30-40）厘米，挖沟的规格为30*40厘米。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的两穴或四穴。

4、除杂草、松土

4.1及时清除杂草、松土，方法合理彻底。按照以下标准除草。

4.2灌木乔木植穴为直径80厘米圆，植穴表土深度不少于20厘米的表土疏松、平整，并低于周围表土5厘米。除杂草、松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。要求中标人每两个月松土1次。

5、填平坑洼、疏通积水

要求及时填平坑洼地、疏通地面积水，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。

6、补植、改植

6.1对被破坏或其他原因引起死亡的草坪植物应及时补植。补植要补与原坪相同的草种。

6.2及时清理死树，要求在两周内补回原来的树种并力求规格与原来树木接近，以保证成活率和优良的景观效果。

7、病虫害的防治

要求及时做好病虫害的防治工作，发生病虫危害时，最严重的危害率在5%以下，如病虫害危害率超过5%的，中标人要立即采取有效的防治措施，除虫不论次数。绿地不得发现蚁穴。

8、绿地卫生

8.1清洁、保洁

要求每天设专职清洁员，保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枯枝叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁，绿地垃圾要及时捡拾干净。

8.2绿化垃圾消纳

要求归堆后的垃圾杂物做到日产日清，不准过夜，不准焚烧，将其运出校外消纳。

9、设施维护

包括给排水系统、绿化喷灌系统、护栏、路基、园路、宣传牌、景观园路、景观及绿化范围内的室外桌椅、提示牌等设施。

9.1绿地范围内的地下水网能保证供水正常，保护绿化供水设施，防止绿化用水被盗。

9.2路基、花基、园路及休闲设施表面要保持整洁、美观，完好无损，以增强园林美化效果。要求及时清除路面垃圾杂物，修葺破损并保持完好。

10、材料设备相关要求

10.1中标人施工需购买的肥料、农药必须符合国家标准，费用由中标人负责。

10.2中标人操作人员必须按照安全操作规范操作设备、中标人承担设备使用安全责任和设备维护费用。

10.3除不可抗拒因素造成苗木损失的由中标人负责无偿及时补齐。

（六）绿化管理分项标准及要求

1、草坪管理标准及要求

1.1 根据草坪生长情况适时修剪，修剪高度应控制在10cm以下；

1.2根据草坪缺水状况适时浇水，不得出现旱死情况；

1.3生长季节里多次施肥，促进其生产；

1.4除草要求没有明显高于5cm的杂草，5cm以上的杂草不得超过5棵/平方米；整块草坪无阔叶杂草，无已开花杂草；

1.5生长季节应多次喷施广谱性杀虫药及杀菌剂防止病虫害，因病虫害而导致的严重退化草坪应进行更换；

1.6选择适宜的时期打孔，以促进土壤的通气性促进草坪生长；

1.7周边产生的垃圾清理。

2、绿篱管理标准及要求

2.1及时补植死亡绿篱；

2.2绿篱必须做到及时修剪，保持整齐美观；

2.3注重绿篱病虫害防治工作，一旦出现病虫害要及时治理；

2.4根据绿篱旱情及时进行浇灌，不得出现旱死现象；

2.5绿篱在合同期内施肥2次（春秋季）；

2.7绿篱中保持无杂草垃圾等杂物；

2.8绿篱冬季必须采取保温措施；

2.9养护产生的废弃物要及时清理。

3、宿根花卉管理标准及要求

3.1及时补植死亡花卉；

3.2必须做好病虫害防治工作，一旦出现病虫害要及时治理；

3.3根据花卉旱情及时进行浇灌，不得出现旱死现象；

3.4花卉在合同期内施肥2次（春秋季）；

3.5花卉中保持无杂草垃圾等杂物；

3.6及时清理冬季花卉死亡后的地上植物体；

3.7养护产生的废弃物要及时清理；

4、球类绿植管理标准及要求（黄杨球、龙柏球、石楠球）

4.1及时补植死亡的球类绿植；

4.2及时修剪以保持美观造型；

4.3负责球类绿植的病虫害防治工作，一旦出现病虫害要及时治理；

4.4负责球类绿植的浇灌工作，不得出现旱死现象；

4.5负责球类绿植的施肥工作，期内施肥不少于2次（春秋季）；

4.6负责球类绿植区域内的杂草及垃圾清理工作，保证区域内无杂草垃圾等；

4.7负责球类绿植的冬季保温工作；

4.8养护产生的废弃物要及时清理。

5、花灌木管理标准及要求

5.1负责花灌木浇灌工作，不允许出现旱死情况；

5.2负责生长期间的修剪以保证树形美观；

5.3负责清理花灌木区域内的杂草及垃圾异物；

5.4负责花灌木的病虫害防治工作，发生病虫害及时治理；

5.5养护产生的废弃物要及时清理。

6、绿地管理标准及要求

6.1杂草必须及时修剪，杂草高度保持不能超过15cm；

6.2负责杂草地内的垃圾及杂物清理。要及时清理杂草地内的枯枝及草屑、白色垃圾、以及小杂树。按要求对树木落叶集中清理，下雨造成的坑洼情况要及时处理。枯枝落叶清理次数不少于8次；

6.3养护产生的废弃物要及时清理。

7、竹林管理标准及要求

7.1负责竹林的修剪工作以保持整齐美观；

7.2负责竹林病虫害防治工作，一旦出现病虫害要及时治理；

7.3负责竹林的浇灌工作，不得出现旱死现象；

7.4负责清理竹林中杂草垃圾等杂物，定期清理竹林地面上的落叶；

7.5养护产生的废弃物要及时清理。

8、银杏林管理标准及要求

8.1银杏林地面保洁整洁，土地平整，没有砖头瓦块等垃圾；

8.2负责除草，浇水，修剪及病虫害防治；

8.3养护产生的废弃物要及时清理。

9、街道树管理标准及要求

9.1负责街道树浇水，不得出现旱死情况；

9.2负责街道树病虫害防治；

9.3负责街道树修剪保证树形的美观（一年春秋两季修剪），修剪时按照校方要求进行修剪，养护管理单位操作必须符合安全规程并承担警示和安全责任，并做专项打表记录工作，双方签字确认；

9.4负责街道树涂白工作；

9.5负责大风雨雪造成街道树损坏后的处理工作；

9.6养护产生的废弃物要及时清理。

10、其它树木管理标准及要求

10.1负责其它树木修剪，保证树形的美观（一年四季适时修剪）；

10.2负责大风雨雪造成树木损坏的处理工作；

10.3负责病虫害防治工作；

10.4养护产生的废弃物要及时清理；

11、景观花园管理标准及要求

11.1负责景观花园的整体维护及养护，以保证景观花园的整体景观效果；

11.2负责修剪景观花园里的植物，保证美观；

11.3负责景观花园植物病虫害防治，发生病虫害必须及时有效治理；

11.4负责景观花园里植物浇灌，绝对不允许有旱死现象发生；

11.5负责景观花园里的植物施肥；

11.6保证景观花园整洁，发现垃圾必须及时清理；

11.7防腐木桥要进行2次防腐刷油处理，并负责维修、维护工作；

11.8养护产生的废弃物要及时清理。

12、防风防汛

灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。尽快恢复原状、以免影响交通人流。

13、保护措施

保护现有绿化完整，防止人为损坏，出现人为损坏时要及时恢复，如有人占用绿地及时阻止并通知校方。

（七）室内外保洁服务标准

1、保洁工作应按照学校后勤部门工作要求，定时定点进行垃圾清理，避免在上午、下午和晚上教学活动频繁时段进行大规模清洁活动。

2、及时清倒室内垃圾，必须倒换满溢的垃圾筒，简内垃圾不得过夜，易腐烂垃圾筒内积存不得超过 8 小时，室外垃圾每天收集、清运 2 次,办公区外运垃圾上午 8 点以前清运完毕，垃圾不得积存过夜，垃圾桶、垃圾车定期清洗消毒，无污水和明显臭味，地面不得有垃圾腐烂流液。装修与建筑垃圾在指定地点堆放，及时清理。

3、学校领导办公室每天清洁 1 次、会议室会前、会后及时清理、保洁，合同范围楼内不间断巡回保洁。不得出现异味、结垢现象。洗手间卫生纸、洗手液、香薰等要按时检查，及时补充，不得缺失。，

4、每日擦拭1 次楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施。每季度除尘1次楼内灯具。根据地面材质，定期做地面清洗、养护。每日巡视保洁 2 次楼道、楼梯。

5、大厅、电梯厅、会议厅: 每日清扫、清拖 2 次。每周擦拭1 次大厅玻璃、室外装饰玻璃。每周擦拭 1 次大堂、候梯厅墙面。

6、天花板、公共楼道灯、会议室和活动室大灯: 每季除尘一次，无明显积灰、虫网。

7、公共区域配有家具的，每月护理1 次。每日巡视保洁 3 次大堂、一层候梯厅。

8、开关盒、表箱盖: 2 米以下每日擦抹一次: 2 米以上每周一次，无灰尘、污迹。

9、卫生间和公共浴室:全部洗手间清洁不得少于 6 次，每天至少拖洗3 次，确保运作正常;配备洗手液，每日检查，发现用完及时补充。瓷砖:2 米以下每日擦抹一次:2 米以上每月清洁一次，无明显积灰、水渍。

10、楼道、楼梯:每日清拖1到2 次楼道、楼梯地面，巡回保洁，无积灰、污迹、垃圾、积水.

11、外围区域内每天清扫，保持无果皮、废纸等杂物。

12、垃圾箱(桶) 每天清掏及擦拭 2 次。

13、学生公寓宿舍内卫生间寒、暑假期间全面保洁各 1次，学生公寓内各房间，如因特殊情况发生，在校方主管老师要求下，须进行打扫。

14、合同范围内建筑物的通道、大堂、电梯、门窗、楼梯、扶手、值班房每天保洁不少于2次，巡回保洁:消防楼梯、屋顶、设备房、井下(雨前雨后必保畅通)、地下室每周清洁一次随时保洁。

15、校区内道路、人行道、广场每天清洁一次，巡回保洁，污物不得存留4小时以上，沟、渠、池、井、管线等随时清洁。

16、每年2次换季时全面清洗玻璃窗(二层以上除外) ，严重污染时，随时清洗。

17、做好“门前三包”及下雪、沙尘暴等特殊天气的清洁工作。

18、院内井盖雨水篦子和楼外雨落管，需定期清理，保证排水通畅。

（八）室内外保洁检查标准

1、走廊、门厅、大堂、电梯厅、楼梯或消防梯地面地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。旋转门、门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。空调出风口无灰尘、无污迹。各房间门把手干净、无痕迹、定时消毒。

2、楼梯扶手、栏杆、窗台、指示牌保持干净、无灰尘、光亮。门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。指示牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光亮，无痕迹。

3、消防栓、消防箱、公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。喷淋盖、烟感器、喇叭无灰尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。消防栓外表面光亮、无痕迹、无灰尘，内侧无灰尘、无污迹。

4、天花板、风口、公共灯具内或外目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。

5、走廊、楼梯窗玻璃、大堂门厅、电梯厅玻璃保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹。

6、平台、屋顶无垃圾和杂物堆积。

7、服务功能性用房(如会议室、接待室、茶水间) 保持干净、整洁、无垃圾。热水炉外壳应无污迹、水渍。

8、不锈钢台面无水迹、无污渍、无擦痕。不锈钢水槽干净、无斑点、无污迹无杂物、水垢，落水口无污垢。冷、热水笼头表面光亮、无污渍、无水垢。下水道无异味、定期滴入消毒液。

9、公共卫生间坐厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，始终保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。云石台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。外露水管连接处无碱性污垢.管道表面光亮、无灰尘。卫生间内保持空气清新、无异味。

10、设备机房、管道无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。

11、垃圾箱站点专人管理，循环保洁:整洁、干净、无异味，灭害措施完善。废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘。废弃物收集箱内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。废弃物及时收集，不满溢。

12、电器设施灯泡、灯管无灰尘。灯罩无灰尘、无污迹。其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹。开关、插座、配电箱无灰尘、无污迹。

13、目视墙面干净无污渍，清洗后见本色，清洗过程环保、无污染:大理石墙面用纸巾擦拭无灰尘，喷涂墙无污迹。

14、地面干净无杂物，大理石地面有光泽，地毯洁净无污渍。

15、门、窗、扶手、灯具、风口、消防栓等公用设施用纸巾擦拭无明显灰尘、无污迹。

16、楼内地面干净无杂物，天花板无蜘蛛网，厕所及盟洗室清洁无污垢、无异味。

17、公共门窗、玻璃、镜子、桌椅保持洁净光亮。

18、玻璃面上无污渍、水渍、见本色，光亮。

19、硬化地面主干道无垃圾，无杂物，无污泥，无积水，无泼撒物，干净整洁，路见本色。

20、绿地无垃圾，无杂物，树上无悬挂物，干净整洁。

21、楼外物业管辖区日常设专人保洁，保持干净整洁无杂物；墙面地面及公共设施表面无粘贴小广告。

22、负责建筑物周威机动车停车场、共享单车停车场等周边环境清洁。

23、对区域内主道、干道落叶、积水、积雪等应在每天学校作息时间上班前进行清扫。

24、科学喷洒，有效融雪，雪停后，立即组织人员清理积雪，并将积雪送到指定地点。

（九）物业工作检查、记录、人员配置等要求

1、保洁主管每日检查 1 次清洁质量，建立书面记录。

2、保洁主管每 1 周全面检查 1 次清洁质量，建立书面记录。

3、巡视和检查等清洁档案专人保管、资料齐全。

4、保洁人员未经允许不得私自进入学生公寓室内。如需入公寓室内保洁须有学生和其他工作人员在场。

5、消杀灭害对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水。

6、保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、大厅、卫生间整洁。

7、有害有毒、易燃物品须安排专人管理，不得有安全隐患。

四、特殊时段服务

（一）开学迎新服务

1、主动与学校沟通，根据新生入校计划，制定迎新方案及应急预案；

2、按学校要求做好迎新设施设备检修及集中保洁工作。

（二）毕业离校服务

1、按学校要求协助毕业招聘会等相关活动的举办:

2、对毕业生退宿空房实施查验、设施设备维修、清洁，保持其正常使用、干净整洁。

（三）考试服务

1、考试前，根据考试要求布置考场；

2、考试结束后，按学校安排恢复课桌椅复位摆放，打扫考场卫生，关闭空调等设备。

（四）大型校园活动辅助服务

1、根据活动的性质和目的制定服务方案，经学校确认后实施;

2、根据要求提前做好设施设备的安装调试工作、物资准备及现场布置;

3、活动后对物品进行盘点和归位、实施场地卫生清洁，关闭灯光、空调等设备；

（五）假期服务

1、按学校要求确定是否需要封楼管理，封楼前应进行安全检查，关闭门窗及相关设施设备，公示封楼时间及紧急进入的联系方式;

2、定期巡查公共教室、离校学生公寓及集中留宿的学生公寓，发现隐患及时处理;

3、对学校内设施等进行检修维护，保持其正常使用功能;

4、组织开展假期卫生大扫除，进行全面保洁，保持楼宇内外环境整洁;

5、学校要求的其他假期服务任务。

五、考核验收

1、按照《高等学校物业服务费用测算规范》T/JYHQ-2023标准。

2、按照《北京城市园林绿化养护管理标准》DB11/T2013-2003标准。

3、按照项目服务要求和物业考核服务明细表逐项考核验收。

六、对中标单位要求

1、学校物业服务管理工作由中标人负责，不得转包分包。

2、中标人须遵守国家法律法规，遵守学校相关管理制度，服从学校统一管理，无条件接受学校对工作质量、工作效果等方面的监督、检查；中标人如不能按照双方约定及时高质量的完成物业服务工作，或推诿自己没有能力完成的，采购人请校外专业人员完成，费用由中标人支付，并按照物业服务考核相关标准扣分。

3、中标人承担经营场所范围内的独立法律责任:负责所有员工的安全及政审责任。

4、学校向中标人提供现有设备工具可以无偿使用，但所有权属采购人所有。中标人投资添置的设备工具需报北京经济管理职业学院备案，承包期满后自购设备自行处置。

5、中标人须爱护校内公共设施,并对校园内设施购买意外不可抗拒力保险等，对出现不可抗力的人员、设施造成损坏后予以赔偿。

6、如因学校重大工作调整，采购人可提前三个月通知中标人，因调整产生的岗位增加或减少相关事宜，合同另行约定签署。

7、服务费用已包含内容不限于以下内容

7.1物业服务员工人工费:包括工资、养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险、工伤保险。

7.2综合维修服务费: 包括全校范围。

7.3办公费:包括物业办公所需的办公耗材，例如纸张、记录本和文具、交通费等。

7.4绿化养护服务费: 绿化养护中所涉及的人、材、机费用。

7.5企业利润。

7.6税金。

7.7其他。

8、其他说明

8.1中标人自用的办公用品及耗材、高压绝缘用具定期检测费由中标人承担。

8.2房屋及公共设备设施维修维护费用承担情况:

8.2.1学校承担:供暖、燃气、电梯等系统的年检、压力表、安全阀、水质化验、变配电室预防性试验等检查检测费用和锅炉、配电、热交换站、电梯专业维保费用、中央空调(VRV多联机）的维修、发电机机组维修、厨房专业设备维修、室外地下管网维修（室外管井能直接更换阀门和水表的由中标人免费更换，每年最多10个；第11个开始由采购人购买，中标人免费更换）。

8.2.2大中修项目由中标人协助学校提前报专项，费用由学校承担；卫生间、洗手间、洗衣房等地埋局部管线发生漏水渗水情况，由物业公司免费进行地面拆除、故障修复、恢复地面。

8.2.3分体空调室外机清洗（室内机空调滤网除外）、生活水池（饮用水）清洗、擦洗玻璃(2层以上) 费用由学校承担。

8.2.4日常物业工作使用的保洁用品和工具等费用由中标人承担。

8.2.5日常使用的绿化药品、肥料和小型工具等材料由中标人承担。

8.2.6特种设备设施维修、检测、维护、化粪池清掏、需动用专业高压冲洗车进行管道疏通的项目，以及其他专项服务由专业第三方负责，中标人负责相关协助工作。

8.2.7学校为中标单位提供1 处物业管理用房 (不少于 30 平米)，为工程部提供 1 处工作用房(不少于 20 平米)，并为其免费提供 1 部工作电话。

七、项目服务机构及人员要求

1、服务机构设置合理、高效精简，人员配置合理，政治可靠，无不良记录，技术熟练，并符合采购人提出的具体人员要求。服务本项目具体人员最低标准为：

1.1项目经理1人（24小时待岗，常驻项目）

45周岁（含）以下，大学本科（第一学历）及以上学历，工程类专业，具有中级及以上职称（工程类专业），有3年及以上高校物业项目经理从业经历，熟悉工程维修、绿化、保洁等操作规范，具有较强的组织、协调、沟通能力。

1.2工程维修主管兼水电工程师1人（24小时待岗，常驻项目）

45周岁（含）以下，大学本科及以上学历，具有中级及以上职称证书（电气或暖通类）和高压电工作业证书，且有5年及以上相关从业经历，熟悉供配电设备、发电设备运行和倒闸操作，熟悉给排水和空调运行。

1.3电梯安全管理员兼能源管理1人：45周岁（含）以下，大学专科及以上学历，具有特种设备安全管理员证（项目代号A），对电梯安全、水电气暖能源消耗进行管理和报表，落实特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度。

1.4高压电工4人；低压电工4人；须持有相关特种作业操作证（高压电工具有高压电工作业证书、低压电工具有低压电工作业证书；空调、给排水、门窗锁具等综合维修5人。

1.5各类工程维修人员年龄在55岁（含）以内，都具有本专业熟练的独立维修与操作能力，身体健康，熟知岗位工作流程、标准和安全规定，熟悉工作预案。

1.6室外保洁、室内保洁各设置主管1名。

45周岁（含）以下，大学本科及以上学历，具有中级及以上职称，3年及以上类似项目主管工作经验，熟悉本专业操作规范和流程。

1.7绿化养护设置主管1名。

45周岁（含）以下，大学专科及以上学历，绿化或园林类专业，具有中级及以上职称（绿化类），有3年及以上类似项目主管工作经验，熟悉本专业操作规范和流程。

1.8室外保洁人员不低于6人、绿化养护人员不低于8人、室内保洁人员不低于35人，男员工年龄在60岁（含）以内、女员工年龄在55岁（含）以内，身体健康，熟知岗位工作流程、标准和安全规定，熟悉预案。

1.9所有人员不得随意与其他项目轮换。如无法满足校内维修、绿化、保洁等快速响应的任务，中标人必须及时增加人员配置。

2、中标人所提供的服务人员应具备合法身份，是与中标人依法建立劳动关系的员工。

3、服务人员应及时、认真做好工作日志、交接班记录、账册等记录工作，做到字迹清晰，数据准确。所有服务人员要定期进行培训考核，留存培训考核记录，严格遵守校规校纪，礼貌待人，未经允许不得私自进入学生公寓。

4、主要管理人员需提供学历证明，持有相关专业的专业技术证书及国家规定的相应岗位合格证或资质证书。

5、特种作业人员具有特种作业证，复印件留存采购方备案。

6、服务人员必须统一着装工作服，佩戴工作证，按时上下班，注意自身形象，遵守招标人相关制度。

7、清洁人员要求体质健康，人格健全，无不良嗜好，无违法犯罪记录。

8、中标人部门负责人要每周到现场检查服务质量，对服务人员进行考核。

9、采购人有权要求中标人调换清洁服务考核不合格的人员，且须在三天内更换到位。

10、项目服务机构需建立投诉处理程序，对确认有效投诉的责任人，采购人要求撤换的情况下予以调整。

11、项目服务机构在合同履约期，项目主要管理人员如有岗位调动，须事先征得采购人同意方可变动；项目服务人员的空岗率不得超过3%/月、人员流动率不超5%/年。

12、遇台风、暴雨、大雪天气，中标人必须加派员工协助学校抗风防雨、扫雪，检查、清理其承包范围内场所，确保水流畅通、渗漏水及时清洁，并做好台风、暴雨后各项清洁工作，毕业生离校、新生入校前宿舍卫生清理、所增加的工作量不另外计算费用。

13、如有临时活动、重大庆典、会议活动或上级领导参观，中标人应根据学校要求提供突击性清洁保洁任务，所增加的工作量不另外计算费用。

14、未经采购人同意，禁止对专业公司予以项目分包或调整专业公司。

15、中标人须服从采购人管理，组织协调好管理清洁工作，以保证高质量完成任务。

16、为确保项目质量，中标人不得转包，如发现转包，采购人可向中标人索赔中标总造价的10%作为招标和停工所造成的损失的补偿，并按相关规定对中标人进行处罚。

17、合同期内，中标人必须根据承包合同中的各项条款履行各项职责，如发现中标人组织措施不当、计划不落实、管理不严，导致保洁质量达不到规定标准的，情况严重的，采购单位将依据相关规定对中标人进行处罚。

18、中标人应根据本合同所承担的清洁等工作，按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续、员工劳动保险手续和办理居住证等手续，安排好上岗人员的住宿和教育管理工作。

19、在进行清洁、维修、安装、绿化等作业时，中标人必须认真负责，并注意安全操作，如员工发生任何意外（含工伤、劳务纠纷、社保、医保、养老保险等），中标人负责事故处理及承担一切费用。

20、中标人应严格遵守国家法律，法规的规定，做好社会治安综合治理等工作，不得违反国家法律、法规的规定。如中标人员工有任何违法乱纪行为，中标人承担一切经济责任和法律责任。

21、遇火警（含消防演习）、水管爆裂等情况，清洁公司应组织突击小组搞好清洁卫生。

22、注：以上各类证书、合同等要保证真实有效，中标后7日内由中标人给采购人提供原件进行查验。投标人拟派团队人员必须是本公司在职工作人员，中标后7日内由中标人给采购人提供拟派团队人员社保权益记录并加盖公章。如有造假按政府采购法律法规执行，所产生的风险由投标人承担。